2005 год

о модульном подходе к построению систем защиты информации при изменении состава объекта информатизации без его переаттестации

В настоящее время сложилась такая практика, что при малейшем изменении состава технических средств объекта информатизации требуется его полная переаттестация. Также запрещается перемещать компьютеры и технические средства. Современная компьютерная техника не является очень надежной и рассчитана на эксплуатацию в течение 3 лет. Кроме того, каждый год возможности компьютеров значительно изменяются, а за 3 года происходит смена поколений ЭВМ. Аттестация обязательно должна проводиться раз в пять лет, а все промежуточные переаттестации значительно увеличивают стоимость обеспечения защиты информации и уменьшают экономическую эффективность предприятий и организаций.

Предлагается рассмотреть модульный подход к обеспечению защиты информации на примере некоторой типовой организации, размещенной в городских условиях и имеющей около сотни кабинетов и компьютеров. При первоначальном построении системы защиты вокруг организации выделяется контролируемая зона и все необходимые технические средства проходят специальные проверки. В результате специальных исследований для каждого технического средства или компьютера определяется зона возможного распространения информативного сигнала (зона R2) и другие параметры. Каждый компьютер может быть размещен в различных помещениях.

Модульность нового подхода заключается в том, что система защиты строится в расчете на расположение в наиболее худших для защиты помещениях компьютера с самой большой зоной распространения информативного сигнала. Назовем такую зону максимальной зоной распространения информативного сигнала в организации. Такая система защиты должна обеспечивать безопасность информации в пределах контролируемой зоны. Таким образом, уже при построении системы защиты создается безопасная зона вокруг организации.

Закупку компьютеров и технических средств необходимо проводить у таких поставщиков, которые проводят специальные исследования в установленном порядке. Такие поставщики еще до продажи техники могут предъявить покупателю предписания на эксплуатацию с указанием размера зоны распространения информативного сигнала для каждого средства. Покупатели, исходя из размеров своей зоны безопасности или контролируемой зоны, смогут приобретать такую технику, зона распространения информативного сигнала которой будет "вписываться" в пределы своей контролируемой зоны. Если такой техники нет, то целесообразно одновременно приобретать и само техническое средство, и специальное средство защиты информации, которое сможет обеспечить безопасность информации, обрабатываемой на приобретаемом средстве в пределах своей контролируемой зоны.

Таким образом, аттестация всей организации как единого объекта информатизации выполняется один раз при создании системы защиты в наиболее худших условиях размещения компьютеров и технических средств. Потом, все компьютеры и технические средства внутри помещений организации могут спокойно перемещаться, так как это не может ухудшить защиту информации.

В случае необходимости закупки новых компьютеров и технических средств необходимо, чтобы их зоны распространения информативного сигнала не превышали максимальную зону распространения информативного сигнала в организации. Кроме того, другие параметры защиты также не должны превышать максимальные аналогичные параметры. Такой подход можно назвать математическим, так как максимум множества чисел не изменяется, если в это множество добавить число, которое меньше либо равно значению этого максимума. При соблюдении таких условий закупки новых компьютеров интуитивно понятно, что размер зоны безопасности не должен увеличиться, а следовательно нет необходимости в проведении повторной аттестации организации.

Аналогичная ситуация складывается и в случае замены отдельных комплектующих или составных частей компьютеров: клавиатуры, манипуляторов, мониторов, принтеров и т.п. Конечно же, такие комплектующие должны пройти в установленном порядке все проверки и их параметры, с точки зрения защиты информации, не должны превышать аналогичных параметров заменяемых составных частей компьютеров или технических средств.

Предлагаемый модульный ("математико-арифметический") подход к созданию и функционированию систем защиты информации требует более полного и практического исследования. Если такой подход получит одобрение соответствующих органов, то его внедрение позволит значительно сократить затраты на поддержание систем защиты информации, что является весьма актуальным в современных экономических условиях. Считаем целесообразным специально подчеркнуть, что предлагаемый подход не противоречит существующим основополагающим документам в области технической защиты информации. Эти документы не запрещают специальному подразделению организации разрабатывать для себя систему защиты информации и осуществлять ее сопровождение.